| ICS | 35.080 |
| --- | --- |
| CCS | L77 |

应用系统工程 应用软件工程量计算规范

Application system engineering-Application software quantity calculation specification

（本草案完成时间：2026-01-06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连软件行业协会  发布

团体标准

T/DSIA XXXX—202X

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 工程计量	3

4.1 一般规定	3

4.2 工程计量依据	3

4.3 工程计量单位及有效位数	4

5 工程量清单编制	4

5.1 一般规定	4

5.2 分部分项工程	4

5.3 措施项目	5

附 录 A （资料性） 功能开发工程	6

A.1 功能开发	6

A.2 非功能开发	8

A.3  用户界面	14

附 录 B （资料性） 运行环境工程	15

B.1 软件安装	15

B.2 网络与安全环境	16

B.3 其他规定	16

附录C （资料性） 措施项目	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由大连软件行业协会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件归口单位通讯地址：大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座5层，联系电话：0411-88255657

本文件起草单位通讯地址：大连市沙河口区星河二街25号1单元38层6-1、5-2号，联系电话：0411-84755515

应用系统工程 应用软件工程量计算规范

范围

本文件规定了应用系统工程中的应用软件开发与实施工程量计量行为，统一应用软件开发与实施工程量计算规则、工程量清单编制方法和措施项目，适用于新建、扩建和改建的信息工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50500-2024 建设工程工程量清单计价标准

GB/T 51095-2015 建设工程造价咨询规范

GB/T 50875-2013 工程造价术语标准

T/DSIA XXXX-202X 应用系统工程 工程造价咨询规范

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

工程计量

一般规定

工程量应按软件系统工程设计文件明确的功能数量计算。工程量发生偏差的，应按发承包双方约定调整；

应用软件开发工程计量周期一般以月为单位，也可选择其他时间节点、工程形象进度分段计量。承包人应当按照约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程的计量报告；

工程计量其他内容应符合GB/T 50500工程计量相关规定。

工程计量依据

工程计量应依据下列文件：

经审定的设计图纸；

有关的技术标准；

其他有关的技术经济文件；

工程实施过程中的计量，除应符合本文件规定，还应符合GB/T50500《建设工程工程量清单计价标准》、GB/T50856-2024《通用安装工程工程量计算标准》和T/DSIA XXXX-202X《应用系统工程 工程造价咨询规范》。

工程计量单位及有效位数

工程计量时，应用软件功能的计量单位及有效位数应符合以下规定：

- 应用软件功能规模以“fp”、“FP（IFPUG-GB/T）”、“CFP”为单位时，取整数；

- 应用软件功能规模以“Ffp”、“FP”为单位时，应保留小数点后二位，第三位小数四舍五入；

- 以“套”、“项”为单位时，取整数。

工程量清单编制

一般规定

编制工程量清单应依据下列内容：

- 本文件和现行GB/T50500《建设工程工程量清单计价标准》和T/DSIA XXXX-202X《应用系统工程 工程造价咨询规范》；

- 国家及辽宁省、行业主管部门颁发的其他专业工程计量和计价规定、补充的工程量计算规则；

- 工程设计文件及技术资料；

- 与应用系统工程有关的标准、规范；

- 招标文件；

- 施工现场情况；

- 其他相关资料。

工程量清单应按分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税分别编制。

工程量清单的项目特征应结合图纸和规范的要求进行描述。本文件附录A~附录G项目的工作内容仅列出了主要内容，除另有规定和说明外，应视为已包含完成该清单项目所需的必要工作。

本文件附录A~附录G的工程量清单项目，除另有说明外，工作内容均包括功能点的设计、编码、测试、调试、优化、试运行。

编制工程量清单时，若出现本文件附录A~附录G中未包括的项目，编制人可做补充，并应符合下列规定：

- 补充项目的编码由本文件的代码RJ与B和三位阿拉伯数字组成，并应从RJB001起顺序编制；

- 补充的工程量清单应附有补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容，补充的措施项目应附有补充项目的项目名称、工作内容及包含范围。

分部分项工程

工程量清单应根据本文件附录A和附录B规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

工程量清单的项目编码应由RJ加阿拉伯数字共计十二位表示,一至九位应按本文件附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一工程的项目编码不得有重码。

工程量清单的项目名称应按本文件附录A和附录B的项目名称,并结合拟建工程的实际描述确定。

工程量清单项目特征应按本文件附录A和附录B中规定的项目特征,并结合拟建工程项目的实际予以描述。

工程量清单的计量单位应按本文件附录A和附录B中规定的计量单位确定。

工程量清单中所列工程量应按本文件附录A和附录B中规定的工程量计算规则计算。

措施项目

编制工程量清单时,本文件附录C的措施项目应按规定的项目编码、项目名称和工作内容确定。

发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,应按本文件第5.2节的规定编制工程量清单,列入分部分项工程量清单中。

本文件将建设期间信息安全列入措施项目工程内,承包人应对所用安全设备进行现场检验和安全保护效果试验。

承包人应在施工中对可能危及信息安全的有害效应进行监测,相关费用在本文件内列入措施项目中。

涉密应用系统和涉密数据的功能开发、测试、试运行等应在保密部门指导下进行,并纳入工程措施项目管理。

- 附 录 A
（资料性）
功能开发工程

- A.1 功能开发

表A.1 功能开发（第1页／共2页）

| 项目编码 | 功能类型 | 功能特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0101001 | 事务功能 | 1.名称 2.类别 3,外部输人、外部输出和外部查询及其对应的数据元素类型和记录类型 4.内部逻辑文件和外部接口文件 5.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101002 | 数据功能 |  |  |  |  |
| RJ0101003 | 逻辑事务功能 | 1.名称 2.类别 3.输入、处理和输出 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101004 | 数据移动 | 1.名称 2.类别 3.输入、输出、读、写 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101005 | 交互式终端用户导航与查询服务 | 1.名称 2.类别 3.功能指示器、登录与注销功能、功能列表、选择列表、数据查询、生成指示器、浏览列表 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101006 | 交互式终端用户输人服务 | 1.名称 2.类别 3.输入对话框：单功能、双功、三功能 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |

表A.1 功能开发（第2页／共2页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0101007 | 非交互式终端用户输出服务 | 1.名称 2.类别 3.输出表单、报表、电子邮件或文本信息、显示器屏幕输出 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101008 | 到其他应用的接口服务 | 1.名称 2.类别 3.到其他应用的消息、到其他应用的批处理记录、到设备或其他应用的信号 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101009 | 自其他应用的接口服务 | 1.名称 2.类别 3.自其他应用的消息、自其他应用的批处理记录、自设备或其他应用的信号 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101010 | 数据存储服务 | 1.名称 2.类别 3.实体或类、其他记录类型 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101011 | 算法与操控服务 | 1.名称 2.类别 3.安全例程、计算例程、模拟例程、格式化例程、数据库清理例程、其他操控例程 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0101012 | 功能安装与调试 | 1.名称 2.类别 3.调试类别 4.调试内容 5.试运行类别 6.试运行内容 | 系统 | 按图示系统计算 | 1.系统联调 2.性能测试 3.试运行 4.试运行报告 |

- A.2 非功能开发

表A.2 非功能开发（第1页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102001 | 应用启停 | 1.名称 2.类别：冷启动、重新启动、应用停止、应用暂停 3.具体动作 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102002 | 批量作业 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102003 | 联机监控 | 1.名称 2.类别 3.监控内容：运行环境性能监控内容、监控方式、阈值、报警、界面展示、查询、处理等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102004 | 批量监控 | 1.名称 2.类别 3.监控内容：应用软件系统事务/作业内容、监视方式、周期、生成能力指标及计算方法 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102005 | 运行状况变化 | 1.名称 2.类型：准备、运行、日终日切、月终月切、年终年切、数据备份、数据恢复、数据清理、数据维护、应急、灾难恢复等 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |

表A.2 非功能开发（第2页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102006 | 运行状况分析 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102007 | 业务数据干预 | 1.名称 2.类别 3.内容：批量导出、触发方式等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102008 | 角色管理 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102009 | 用户管理 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102010 | 系统日志 | 1.名称 2.类别 3.内容：业务异常、数据变化、归档、分析 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102011 | 联机响应时间 | 1.名称 2.类别：作业完成时间、事件完成时间、响应时间、应急等 3.内容：算法优化、资源优化、系统优化等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.优化实施 2.系统联调 3.性能测试报告 |

表A.2 非功能开发（第3页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102012 | 批量响应时间 | 1.名称 2.类别：数据导出、数据同步、报表加工等 3.内容：算法优化、资源优化、系统优化等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.优化实施 2.系统联调 3.性能测试报告 |
| RJ0102013 | 资源控制 | 1.名称 2.类别：启动、退出、会话 3.内容：负荷分配（负载均衡）、数据库事务隔离、计算资源、文件资源、数据资源、网络资源、安全资源等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.优化实施 2.系统联调 3.性能测试报告 |
| RJ0102014 | 系统容量 | 1.名称 2.类别：用户数量、交易量、事务规模、会话规模、数据存储 3.内容：在线用户、并发交易量、单一事务最大交易量、最大并发会话、数据保存时间等 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.优化实施 3.测试报告 |
| RJ0102015 | 共存性 | 1.名称 2.类别：操作系统、数据库、中间件、浏览器 3.内容：操作系统版本、数据库版本、中间件版本、浏览器版本 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.安装与调试 2.系统联调 3.试运行 |

表A.2 非功能开发（第4页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102016 | 互操作性 | 1.名称 2.类别：数据交换报文、通信模式、端口使用、数据获取 3.内容：报文支持格式、支持的通信模式、通信协议端口、数据接口提取、文件提取、数据下载、获取频次等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102017 | 在线帮助与智能交互 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.安装与部署 2.培训 3.试运行 |
| RJ0102018 | 功能可用性 | 1.名称 2.类别：功能可用、功能容错 3.内容：功能可用时间、可变更的功能集、可变更的数据集、可恢复的功能、可恢复的数据、失败交易的错误率等 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102019 | 数据可用性 | 1.名称 2.类别 3.内容：应用系统对数据类型的保存时间（在线、进线、离线）、数据丢失处理 | 项 | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |

表A.2 非功能开发（第5页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102020 | 保密性与抗抵赖 | 1.名称 2.类别：加密算法、密钥长度、访问控制、数据保密、通信保密、数字签名等 3.内容：支持的算法与密钥长度、访问控制方法、加密数据与敏感度分级、存储加密手段、连接参数加密、数据清除、通信加密方式、运行环境保密措施、终端保密措施、数字签名使用、原发和接收证据等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.安装与调试 2.系统联调 3.试运行 4.测试报告 5.开发环境 |
| RJ0102021 | 日志审计 | 1.名称 2.类别 3.内容 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发 2.测试调试 3.试运行 4.开发环境 |
| RJ0102022 | 使用可重用组件 | 1.名称 2.类别 3.内容：应用系统使用的其他系统开发的组件，包括：可执行组件、数据架构组件等 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.安装与调试 2.试运行 3.开发环境 |
| RJ0102023 | 提供可重用组件 | 1.名称 2.类别 3.内容：应用系统可提供的供其他系统开发使用的可执行组件及使用方式、其他系统数据可使用的数据架构组件或企业内数据标准 4.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按图示系统计算 | 1.施工设计与开发2.测试调试 3.试运行 4.测试报告 5.开发环境 |

表A.2 非功能开发（第6页／共6页）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0102024 | 适应性 | 1.名称 2.类别：对代码的处理、对编码的处理 3.内容：支持的硬件与操作系统、编码集、软件运行环境、网络环境 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.开发与测试 2.试运行 3.开发环境 |
| RJ0102025 | 易安装性 | 1.名称 2.类别:安装包、参数配置、卸载等 3.内容 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.开发与测试 2.试运行 3.开发环境 |
| RJ0102026 | 易替换性 | 1.名称 2.类别：版本升级、应用替换 3.内容：升级模式、多版本运行、数据转换、数据移植等 4.指标 | 项 | 按图示系统计算 | 1.开发与测试 2.试运行 3.开发环境 |

- A.3  用户界面

表A.3 用户界面

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0103001 | 用户-系统交互界面 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.特征，包括：用户信息、业务数据、界面元素、状态变化、输入/输出属性 5.指标 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、 CFP或fp | 按设计图示数量计算 | 1.设计与开发 2.调整与优化 3.系统联调 4.开发环境 |
| RJ0103002 | 交互式语音应答 |  |  |  |  |
| RJ0103003 | 沉浸式环境 |  |  |  |  |
| RJ0103004 | 触觉交互 |  |  |  |  |
| RJ0103005 | 视觉用户界面 |  |  |  |  |
| RJ0103006 | 听觉交互 |  |  |  |  |
| RJ0103007 | 手势交互 |  |  |  |  |
| RJ0103008 | 用户协助 |  |  |  |  |
| RJ0103009 | 多模态交互 |  |  |  |  |

- 附 录 B
（资料性）
运行环境工程

- B.1 软件安装

表B.1 软件安装

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0201001 | 操作系统软件 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.指标 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装与检测 2.参数配置 3.调试与调优 |
| RJ0201002 | 数据库管理软件 |  |  |  |  |
| RJ0201003 | 中间件 |  |  |  |  |
| RJ0201004 | 虚拟化软件 |  |  |  |  |
| RJ0201005 | 大数据处理软件 |  |  |  |  |
| RJ0201006 | 人工智能软件 |  |  |  |  |
| RJ0201007 | 系统调试与试运行 | 1.调试类别 2.调试内容 3.试运行类别 4.试运行内容 5.测量类别 6.测量内容 7.指标 | 系统 | 按设计图示系统计算 | 1.系统联调 2.试运行 3.性能测试 4.试运行报告 |

- B.2 网络与安全环境

表B.2 网络与安全环境

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RJ0202001 | 通信与网络软件 | 1.名称 2.类别 3.规格 4.指标 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1.安装与检测 2.参数配置 3.调试与调优 |
| RJ0202002 | 安全软件 |  |  |  |  |

- B.3 其他规定

B.3.1 计算机设备、网络设备、安全设备等应按照《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024附录E规定执行。

B.3.2 软件安装与调试不包括以下工作内容：

- 排除由于软件自身缺陷造成的故障；

- 排除软件不配套或不兼容造成的运转失灵,排除硬件系统的故障引起的失灵、操作系统发生故障中断、诊断程序运行失控等故障;

- 在特殊环境条件下的软件安装、防护。

- 附录C
（资料性）
措施项目

C.1 措施项目

表C.1 措施项目

| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ0301001 | 验证与测试环境措施费 | 项 | 为验证功能点完成情况、主要作业性能效率、用户界面与接口质量等，发生的措施。包括设备安装与拆除、场地、通信链路、耗材、维修维护等满足应用系统临时运行所需要的所有内容 |
| RJ0301002 | 建设期间信息安全措施费 | 项 | 包括安全设备安装与拆除、通信链路、场地、外购服务、耗材、维修维护等内容。 |